SIMULATION TASK

clc;

clear;

close;

// =====================================

// STATE SPACE MATRICES

// =====================================

A = [0 1; -4 -3];

B = [0; 1];

C = [1 0];

D = 0;

// =====================================

// TIME

// =====================================

dt = 0.01;

t = 0:dt:10;

N = length(t);

// =====================================

// STEP RESPONSE

// =====================================

x = [0; 0];

y_step = zeros(1,N);

for k = 1:N

u = 1;

dx = A*x + B*u;

x = x + dx*dt;

y_step(k) = C*x + D*u;

end

// =====================================

// RAMP RESPONSE

// =====================================

x = [0; 0];

y_ramp = zeros(1,N);

for k = 1:N

u = t(k);

dx = A*x + B*u;

x = x + dx*dt;

y_ramp(k) = C*x + D*u;

end

// =====================================

// PLOT STEP RESPONSE

// =====================================

scf(1);

plot(t, y_step);

xgrid();

title("Unit Step Response");

xlabel("Time (seconds)");

ylabel("Output");

// =====================================

// PLOT RAMP RESPONSE

// =====================================

scf(2);

plot(t, y_ramp);

xgrid();

title("Ramp Input Response");

xlabel("Time (seconds)");

ylabel("Output");

// =====================================

// EIGENVALUES / POLES

// =====================================

p = spec(A);

disp("=================================");

disp("Eigenvalues / Poles:");

disp(p);

disp("=================================");

// =====================================

// STABILITY CHECK

// =====================================

if real(p(1)) < 0 & real(p(2)) < 0 then

disp("System is STABLE");

else

disp("System is UNSTABLE");

end

// =====================================

// SETTLING TIME - 2% CRITERION

// =====================================

final_value = y_step(N);

settling_time = 0;

for k = 1:N

if abs(y_step(k) - final_value) > 0.02*abs(final_value) then

settling_time = t(k);

end

end

disp("=================================");

disp("Final Value:");

disp(final_value);

disp("Settling Time (2%):");

disp(settling_time);

disp("=================================");

OUTPUT: